E6636BC20180234D78A0072836F0BBE0F2B9B200159CAB50ACD98A3CB1382BF3EB4DBA3891C95B0C22692008384666EBF519218AC1D0AB211BBFC2287DAE1FD324DABEAD002C8487A4022FB7659F4C833BC4E71A7DAD70AF58A9919E07B92C48D9E62A9EFE3 E6636BC20180234D78A0072836F0BE5092B9B2041A07DB50A0D98435B1EB2B095B41B23841CD7B0022992A0838460DEB3F19218AC1D0EB411BBFC2047B5E1FD324DC61ADFA22E44734F02E07635F48BF7FB4EEC875F94222480C819E3E710C38D9E620930E3 天津市新天钢冷轧薄板有限公司 2025-2026运维服务项目

工作说明书

【2025】年【6】月

目录

1． 运维支持	3

2． 软件、硬件服务内容	4

2.1． 超融合、虚拟化管理软件	4

2.2． 大数据服务器	5

2.3． 超融合服务器	5

2.4． 超融合存储交换机	5

2.5． 业务软件	6

2.6． 英方备份数据库	6

2.7． 联想AIO	6

2.8． 大华智慧监控平台	7

2.9． 在线协同系统账号	7

2.10.  IOT数采网关	7

2.11.	网络安全证书	7

3． Vlan改造	7

4． 虚拟机迁移	8

5． 故障处理流程	8

6． 服务相关补充说明	8

7． 服务免责声明	9

1． 运维支持

| 序号 | 运维服务项 | 运维服务内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热线反馈与技术支持服务 | 解决系统功能、业务操作方面的疑难，提供5*10小时热线与远程支持（09:00~19:00）。 |  |  |  |
| 2 | 系统修复与更新服务 | 通过远程式方式提供：更新软件补丁、系统修复、系统配置优化等服务。 树根客户服务入口支持以下几种方式： 1）树根官方客服热线：400-868-1122转2号线 2）树根官方客服网站：https://rootcloud.kf5.com/ 3）树根官方客服公众号：微信搜索“树根互联官方服务号”，点击右下角“联系我们”、“问题反馈” 4）树根官方服务邮箱： support@rootcloud.kf5.com |  |  |  |
| 3 | 问题响应 | 故障分类 | 等级定义 | 服务标准 |  |
|  |  | 重大系统崩溃 （严重程度为 0 级） | 严重故障导致系统主要功能崩溃、无法运行。服务或者设备处于完全不可用状态，客户业务完全终止，客户无法完成任何日常性工作。 | 服务时间内2小时内响应，客户工作时间24小时内解决问题 |  |
|  |  | 严重影响业务运行 （严重程度为 1 级） | 主要功能受到影响或出现显著性能下降，关键业务职能部分损失，无法使用服务提供的重要功能 | 服务时间内4小时内响应，客户工作时间72小时内解决问题 |  |
|  |  | 一般影响 （严重程度为 2 级） | 设备在运行中出现的，影响系统功能和性能，但关键业务不受影响的故障。 | 服务时间内8小时内响应，客户工作时间一周内解决问题 |  |
| 4 | 软件使用操作指导 | 操作不熟悉等原因，提供操作视频演示、电话、操作文档、远程指导。 |  |  |  |
| 5 | 系统维护培训 | 提供5次系统维护技术在线培训，含系统操作，基础运维等培训。 |  |  |  |
| 6 | 系统监控报告输出 | 持续监控系统服务器环境，包括资源利用率、系统使用情况并每季度生成运维服务报告。 |  |  |  |

2． 软件、硬件服务内容

2.1． 超融合、虚拟化管理软件

软件升级：

根据客户需求分别按各个产品升级方案对FusuionCompute、FusionCube、FusionStorage软件升级。

FusionCube升级: 6.0.1.SPC100---> 6.0.5.SPC103--->8.1.5.SPC100--->8.2.0.SPC200    共3跳

FusionCompute升级: 8.0.0---> 8.0.1--->8.3.0--->8.5.0.SPC100--->8.6.0.SPC100 共4跳

FusionStorage升级: 8.0.1.SPC600--->8.0.1.SPH635--->8.1.5--->8.2.0.SPH035  共3跳

风险控制：

当出现升级失败时或相关业务有异常，需要执行回退操作恢复到初始版本状态。且不会影响老系统正常使用。

回退操作：

- FusionCompute 回退

在MetaVision导航栏单击选择一键系统升级 进入一键系统升级界面勾选虚拟化组件单击回退 进行系统回退。

- OceanStor Pacific 回退

在MetaVision导航栏单击选择一键系统升级 进入一键系统升级界面勾选分布式存储组件组件单击回退 进行系统回退。

当组件回退成功后，在业务观察阶段执行以下步骤：

- MetaVision 回退

在MetaVision导航栏单击选择一键系统升级 进入一键系统升级界面单击回退 进行系统回退。

验收标准：

升级后系统运行稳定，无重大系统问题。

维保服务：

升级完成后的同一资源池超融合软件更新最新版license时间，包含【1】年维保服务，升级后15个工作日内在官网可查。

2.2． 大数据服务器

硬件清单如下：

| 类别 | 型号 | 参数或序列号 | 数量及单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大数据服务器 | 华为2288H V5 | 2106180296X2MC000003 | 1台 |
|  | 华为2288H V5 | 2106180296X2MC000008 | 1台 |
|  | 华为2288H V5 | 2106180296X2MC000011 | 1台 |

维保服务：

提供【1】年的硬件维护支持，包括机头、CPU、内存、硬盘、电源的维护支持。

2.3． 超融合服务器

续保硬件清单如下：

| 类别 | 型号 | 参数或序列号 | 数量及单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 超融合服务器 | 华为2288H V5 | 2102313XNQP0MB200018 | 1套 |
|  | 华为2288H V5 | 2102313XNQP0MB200041 | 1套 |
|  | 华为2288H V5 | 2102313XNQP0MB200107 | 1套 |
|  | 华为2288H V5 | 2102313XNQP0MB200117 | 1套 |

维保服务：

提供【1】年的硬件维护支持，包括机头、CPU、内存、硬盘、电源的维护支持。

2.4． 超融合存储交换机

续保硬件清单如下：

| 类别 | 型号 | 参数或序列号 | 数量及单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 超融合存储交换机 | S6730-H48X6C | 102190109388 | 1台 |
|  | S6730-H48X6C | 102190109389 | 1台 |

维保服务：

提供【1】年的硬件维保服务，包括机头、模块、板卡的维护支持。

2.5． 业务软件

软件续保清单如下：

| 类别 | 参数或序列号 | 数量及单位 |
| --- | --- | --- |
| 树根互联工业互联网平台根云4.0 | 根云平台V4.0 | 1套 |
| 树根互联数据中台 | 大数据平台 | 1套 |
| 树根互联集控运营指挥系统 | 集控运营指挥系统，包含1.集控运营调度系统；2.移动工艺巡检；3.公辅集控 | 1套 |
| 树根互联智慧安环系统（含APP） | 智慧安环系统（含APP） | 1套 |
| 树根互联成本管报系统 | 成本管报系统 | 1套 |
| 树根互联智慧质量系统 | 智慧质量系统 | 1套 |
| 树根互联设备点检APP（含后台管理） | 设备点检APP（含后台管理） | 1套 |
| 树根互联智慧园区（5G+智慧工厂统一门户） | 5G+智慧工厂统一门户 | 1套 |
| 树根互联访客系统 | 预约访客系统 | 1套 |

维保服务：

提供【1】年的软件维保服务，包括故障排查与修复，系统巡检与维护，技术咨询及培训服务。

2.6． 英方备份数据库

新采购6节点mysq1连接授权，提供【3】年维保服务。

2.7． 联想AIO

规格：

- H3000高级版 ID：2

- 授权节点：4

- 纳管的CPU总数：8

维保服务：

提供【1】年的超融合软件维保服务。

2.8． 大华智慧监控平台

针对智慧园区综合管理平台（型号：大华DH-DSS-H8900S3-B），提供【3】年的软硬件续保服务。

2.9． 在线协同系统账号

提供6套WPS365旗舰版，含超级会员权益包，包含【5】年维保服务。

2.10.  IOT数采网关

网关规格：

- 2路10/100Mbp自适应以太网接口；

- 4路RS485串口；

- 系统容量2000点；

- 4G全网通。

验收标准：

1、30台网关到货签收，加电正常，有甲方签署验收单，完成网关到货验收。

2、30台网关数据接入新天钢冷轧薄板有限公司IOT平台（根云平台V4.0）（不包含前端数据接入网关服务），由甲方签署验收报告，完成网关数据接入IOT服务验收。

维保服务：

质保期为【3】年，自乙方将30台网关交付给甲方到货签收之次日起计算。

2.11.	网络安全证书

提供中域永信SSL企业级OV单域名tjgangban.com证书（十年授权）1套。

3． Vlan改造

调整超融合虚拟化分布式交换机（DVS）及对应物理交换机端口的vlan,根据业务需求，从原有的65段，更改为全网段，调整完成后进行网络验证，确保业务能够正常运行，各主机、虚拟机之间网络正常通讯。

4． 虚拟机迁移

根据业务需求将华三超融合部分虚拟机迁移至华为超融合，根据现网情况分配实施人员以及责任分工，提前准备和部署迁移软件，制定虚拟机迁移时间计划，以及迁移后的一致性验证，确保虚拟机迁移后数据无丢失，虚拟机可正常运行。

5． 故障处理流程

1投诉受理：乙方的售后服务管理中心设置了专门的故障投诉受理热线电话，由专人5x10小时受理。电话：400-868-1122。

2故障工单派发：乙方收到客户故障申告或投诉后，乙方客服人员第一时间派发故障工单至维护工程师，并电话通知负责处理的维护工程师（防止工单通知短信收不到而造成故障处理延误）。

3故障处理：维护工程师收到故障工单短信及电话通知后，第一时间进行响应处理，针对疑难故障或跨专业故障可申请技术支撑团队协同处理。

4故障闭环：故障处理完毕后，维护工程师回复工单处理结果并电话通知客服小组，客服人员报结工单，将故障流程闭环。

6． 服务相关补充说明

1客户需提供开展服务支持工作所需的场地、设备、必要的环境及远程访问通道、权限、相关的日志、错误信息等，协助开展服务。

2客户反馈相关检查配合及整改中所有安全审计类工作，配合相关要求进行安全检查类工作，按照实际工作量单独结算费用。

3原则上树根不负责非树根销售产品的（如第三方软件、应用系统）的运维支持工作。

4树根不提供驻场服务，如需提供驻场服务需另行协商约定。

5如有产品升级或迁移需求，需另行协商约定。

7． 服务免责声明

1合同及技术协议约定外新功能的代码开发与调试。

2由于火灾、水灾、电击、地震等不可抗拒因素造成的产品故障。

3由于工业事故、误用、滥用（未遵照随产品所附之安装说明书所示的使用方法、使用环境和注意事项进行操作）或者电路板电子元件的严重烧毁等故障。

4遭受未经我公司授权许可的人员对产品进行了拆卸、维修或者改装，造成产品出现故障，由于客户安装不当造成产品外壳有严重破损或严重刮伤等现象。

5软件产品更新、升级期间出现的问题处理时效不适用SLA，每次产品更新、升级后包含三个工作日的免责期，该期间丢失的数据不在数据完整性的保障内，进行重大升级时可能需要停机使用，在此阶段可能不能保证系统可运行。

6因第三方系统的服务器崩溃等原因，致使第三方系统请求平台数据失败时，需由第三方自行解决；

7上述承诺的服务均为人力服务，不包含新增硬件新购等内容。若需要增购相关额外内容，需双方额外协商报价购买；

8运维服务商不承担因业主运营违反当地法律法规导致的任何连带责任。

9针对数据清洗与数据提取只会在客户授权声明的前提下进行。