技术要求

- 1、烟尘仪探杆

- 烟尘仪探杆  型号：TL-PMM180-RCT 数量：1套

- 探杆长度：1.75m；采样嘴形状：圆弧构型，长度：0.25m；材质：不锈钢；配套翠云谷TL-PMM180烟尘仪使用。

- 2、信号调理控制板

- 信号调理控制板  型号：TL-PMM180-RCB 数量：1套

- 量程：0-20mg/m3；材质：集成电路板；配套翠云谷TL-PMM180烟尘仪使用；

- 颗粒物分析仪

- 颗粒物分析仪 型号:Synsepc PM 数量：3台

（1）烟囱量程：0~20 mg/Nm3（超低）。

（2）检出下限：1% F.S

（3）准确度：≤±1%。

（4）误差：≤±1%。

（5）响应时间﹤10s。

（6）线性度﹤±1% F.S。

（7）环境温度限制：-30～45℃。

（8）输出信号型式：4-20mA、隔离输出；警报输出：继电器输出、AC/DC、24V/1A。

（9）校准方法：手动/自动；自动校准循环时间：6h（具备可自由设定功能）。

- （10）粉尘仪应具备自动跟踪烟气流速变化调节采样流量的等速跟踪采样功能，等速跟踪误差不超过8%。

- （11）需要按照环保标准做72小时调试、验收前调试、环保验收、三方比对。

- 4、智能数采仪

- 智能数采仪 型号：W5100HB-IV 型 数量：11台

1) 10 寸电容式触摸显示屏；

2) 12 路 RS232&RS485，8 路 AI，5 路 DI，2 路 DO，1 路 USB，支持最多 8 路视频信号接入；

3) 数据存储容量 64G，可满足数据、状态、参数、日志等存储 1 年；

4) 视频存储容量 16T，可满足 3 路视频信号存储 180 天；

5) 具有 4G 无线、有线传输通道，支持多中心不同协议数据传输；

6) 兼容 HJ/T212-2005、HJ 212-2017和HJ 212-2025行业通信标准；

7) 支持水质、烟气分析仪器监测数据、运行状态和工作参数的采集和上报；

8) 支持门禁开门信息、门禁设备状态、门状态的采集和上报；

9) 支持关键工况数据的采集和上报；

10) 支持实时、历史视频和行为视频在屏幕播放；

11) 具有监测数据、设备运行状态、设备工作参数、开门详细信息等与视频的深度叠加；

- 12) 支持进行登录设备系统时抓拍人脸图片。

- 13）需要按照环保标准做72小时调试、验收前调试、环保验收。

- 五、工况用电量采集器

- 工况用电量采集器 型号：WWIOT-WLM  数量：2套

- 1、无线通讯

- 远距离LoRa无线通信技术，500米级通讯(空旷无遮挡)

- 2、自动组网

- 区域自动组网，自动适配接收端，无需单独配置

- 3、多种接口

- 多种物理数据接口，可同步测量用电量数据或对接采集仪器仪表数据

- 4、安全稳定

- 内置看门狗，抗干扰性强，体积小400V AC耐压设计适应不同环境

- 六、智能物联网关（用电型）
智能物联网关（用电型） 型号：WWIOT-IDAT 数量：1套

- 1、工业级设计

- 工业级处理器，嵌入式自研软件；工业级接口防护，适用于各种复杂的工业环境

- 2、全国产化配置

采用全国产化软硬件设计；DC9~24V供电电源，金属外壳，体积小巧

- 3、模块化扩展

- 具备网口、串口、模拟量等多种接口，同时支持选配接口数量扩展，支持选配220V供电的室外安装箱

- 4、多平台上报

- 支持多中心平台上传MN、因子代码、上传逻辑可分别配置；支持远程配置、多中心上报、自动补传等功能

5、高性能配置
1.2GHz高性能工业处理器；512MB+8GB大存储运行空间

6、多协议支持

- 支持modbus、HJ212、DL645等标准通讯协议，同时支持；协议定制开发

- 以上均需要中标单位提供安装、调试、验收（如涉及）以及安装过程中的耗件，部分线路更换等，直至正常使用。